LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

| Nama | : Hillmy Azry | Tanggal Laporan Awal | : 21 November 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM | : 2450165 | Tanggal Laporan Akhir | : 28 November 2025 |
| Kelas | : 2G – Nanoteknologi Pangan | Kelompok | : 6 (enam) |

# Judul

Percobaan 6 : Aplikasi Sifat Optis Nanopartikel Perak Untuk Deteksi Ion Logam Merkuri (II) Secara Kolorimetri.

# Tujuan Percobaan

# Mendemonstrasikan aplikasi sifat optis nanopartikel perak pada deteksi ion logam merkuri (II) dengan metode kolorimetri.

# Prinsip Percobaan

# Prinsip percobaan ini bertumpu pada karakteristik optik khas nanopartikel perak (Ag-NPs), terutama fenomena localized surface plasmon resonance (LSPR), yang dimanfaatkan sebagai dasar sistem sensor kolorimetrik untuk mendeteksi ion merkuri(II) (Hg²⁺). Ketika Hg²⁺ berinteraksi dengan permukaan Ag-NPs, terjadi perubahan pada lingkungan permukaan nanopartikel yang memicu perubahan warna yang dapat diamati secara langsung. Ag-NPs disintesis terlebih dahulu melalui reduksi ion Ag⁺ dari AgNO₃ menggunakan agen pereduksi seperti NaBH₄ dengan bantuan stabilizer misalnya natrium sitrat atau PVP agar terbentuk koloid yang stabil. Setelah itu, larutan yang mengandung Hg²⁺ ditambahkan sehingga ion-ion tersebut dapat mengganggu lapisan penstabil, menurunkan repulsi muatan, atau membentuk ikatan penghubung antarnanopartikel yang mendorong terjadinya agregasi.

# Perubahan optik yang muncul kemudian dianalisis melalui beberapa parameter penting, seperti perubahan warna yang dapat dilihat oleh mata, pergeseran panjang gelombang maksimum LSPR (λₘₐₓ), serta variasi intensitas absorbansi pada spektrum UV Vis. Data-data ini menjadi dasar untuk menentukan keberadaan serta konsentrasi ion Hg²⁺ dalam sampel menggunakan metode kolorimetri.

- Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

Neraca analitik, vial 10 mL, spektrofotometer UV-Vis, gelas kimia 50 mL, gelas kimia 100 mL, labu ukur 25 mL, kaca arloji, mikropipet 10-1000 µL, pipet Mohr 5 mL, bulb, magnetic stirrer, magnetic bar.

Bahan :

AgNO3, NaCl, KCl, Hg(NO3)2, akuabidest, NaBH4, natrium sitrat.

B. Diagram Alir

1. Sintesis Nanopartikel Perak (Ag-NPs).

Masukkan 25 mL AgNO3 0,01 M dan dipanaskan pada hot plate.

Tambahkan 2 mL natrium sitrat 0,20 M; dan 2 mL NaBH4 0,05 M. Aduk secara perlahan secara menyeluruh. Amati perubahan yang terjadi (Catatan: Hati-hati, ada kemungkinan reaksi bersifat vigorous).

Larutan Ag-NPs disimpan pada wadah tertutup.

2. Deteksi Ion Merkuri Menggunakan Nanopartikel Perak .

Masukkan 3 mL larutan ion Hg2+ 1 mM dan 3 mL larutan AgNP ke dalam gelas kimia lalu amati perubahan warna selama 5 menit.

Ulangi tahap 1-3 menggunakan larutan NaCl 1 mM dan KCl 1 mM.

Lakukan tahapan deteksi yang sama menggunakan konsentrasi ion Hg2+ yang berbeda.

- Data Pengamatan

Catat data pengamatan terhadap perubahan warna yang diperoleh ke dalam tabel berikut.

| Konsentrasi Hg2+ (M) | AgNP | AgNP dalam KCl | AgNP dalam NaCl |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |
| 5,0 |  |  |  |
| 10,0 |  |  |  |