LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

| Nama | : Hillmy Azry | Tanggal Laporan Awal | : 21 November 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM | : 2450165 | Tanggal Laporan Akhir | : 28 November 2025 |
| Kelas | : 2G – Nanoteknologi Pangan | Kelompok | : 6 (enam) |

# Judul

Percobaan 7 : Sifat Optis Nanopartikel Graphene Oxide.

# Tujuan Percobaan

# Mendeskripsikan sifat optis nanopartikel graphene oxide dan menggunakan informasi sifat optis untuk menentukan keberhasilan sintesis nanopartikel graphene oxide dan menentukan absorptivitas nanopartikel graphene oxide dalam larutan berair.

# Prinsip Percobaan

# Prinsip percobaan ini didasarkan pada pemanfaatan sifat optik khas nanopartikel Graphene Oxide (GO), terutama transisi elektronik π–π* dan n–π*, untuk mempelajari bagaimana struktur, tingkat oksidasi, serta keberadaan gugus-gugus oksigen memengaruhi pola penyerapan cahaya pada daerah UV–Vis. GO disintesis melalui proses oksidasi grafit—umumnya menggunakan metode Hummers atau variasinya—kemudian didispersikan ke dalam air hingga terbentuk suspensi homogen. Proses oksidasi ini menghasilkan gugus epoksi, hidroksil, dan karboksil pada lembaran GO, yang sangat berperan dalam menentukan respons optiknya.

# Pengujian dilakukan menggunakan spektrofotometer UV–Vis dengan menelaah parameter-parameter seperti posisi serta intensitas puncak serapan (biasanya transisi π–π* muncul di sekitar 230 nm dan bahu n–π* di sekitar 300 nm), hubungan antara absorbansi dan konsentrasi, serta kemungkinan pergeseran puncak akibat perubahan kondisi sampel, misalnya pH, tingkat reduksi, atau derajat oksidasi. Variasi puncak serapan, kuatnya absorbansi, dan perubahan bentuk spektrum inilah yang menjadi dasar untuk memahami sifat optik GO serta hubungannya dengan struktur kimia dan interaksi elektronik dalam material tersebut.

- Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

Sonikator, sentrifus, penangas es, hotplate stirrer, spektrofotometer UV-Vis, vacuum dryer.

Bahan :

Serbuk grafit, atau grafit dari baterai bekas, KMnO4, asam sulfat 95%, asam fosfat 85%, H2O2 3%, DMF, THF, diklorometana, 1,2-diklorobenzena.

B. Diagram Alir

1. Sintesis Graphene Oxide.

Campurkan 0,2 g serbuk grafit dengan 1,2 g KMnO4 (Jika grafit diperoleh dari baterai, lakukan penggerusan hingga diperoleh serbuk lalu cuci serbuk dengan deionized water beberapa kali).

Tambahkan dengan campuran H2SO4/H3PO4 (9:1 = 24 mL/2.7 mL) dan tempatkan dalam penangas es hingga suhunya di bawah 5C lalu lakukan pengadukan selama 24 jam menggunakan magnetic stirrer.

Tambahkan H2O2 3%  b/v ke dalam campuran hingga dihasilkan warna coklat kuning dari graphite oxide (GrO).

Untuk memperoleh graphene oxide (GO) suspensi GrO dalam air (1 mg/mL) disonikasi selama 3 jam lalu pisahkan padatan dengan filtrasi atau sentrifugasi kemudian keringkan.

Lakukan sentrifugasi terhadap suspensi pada 15.000 rpm selama 10 menit lalu cuci beberapa kali dengan deionized water hingga pH supernatan menjadi netral dan biarkan kering pada suhu kamar atau gunakan vacuum dryer.

2. Pengujian dengan spektrofotometer UV-Vis.

Tentukan koefisien korelasi r dan persamaan garis lurus y = ax + b.

Buat kurva hubungan antara absorbansi dan konsentrasi.

Lakukan pengukuran absorbansi terhadap suspensi GO dalam air pada beberapa variasi konsentrasi.

Tentukan absorptivitas GO dalam larutan air.

- Data Pengamatan

Catat data pengamatan yang diperoleh ke dalam tabel berikut :