LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

| Nama | : Hillmy Azry | Tanggal Laporan Awal | : 5 Desember 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM | : 2450165 | Tanggal Laporan Akhir | : 12 Desember 2025 |
| Kelas | : 2G – DIV Nanoteknologi Pangan | Kelompok | : 6 (enam) |

# Judul

Pengaruh Morfologi Nanoperak dan Nanoemas Terhadap Kemampuan Katalisis

# Tujuan Percobaan

# - Mendeskripsikan pengaruh katalis nanopartikel terhadap laju reaksi kimia tertentu.

# - Memprediksikan pengaruh morfologi nanoperak dan nanoemas terhadap kemampuan katalisis.

# Prinsip Percobaan

# Nanoperak dan nanoemas dibuat melalui sintesis secara reduksi kimia pada berbagai variasi kondisi. Nanoperak dan nanoemas tersebut diaplikasikan sebagai katalis untuk reaksi reduksi 4-nitrofenol menjadi 4-aminofenol, dengan pereaksi NaBH4. Perubahan yang terjadi selama reaksi diperlihatkan oleh penurunan puncak spektrum UV-Vis dari 4-nitrofenol. Reaksi reduksi 4-nitrofenol juga dilakukan tanpa katalis sebagai pembanding. Tanpa penambahan nanoperak dan nanoemas proses katalisis berjalan dengan lambat.

- Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

Spektrofotometer UV-Vis dan alat sintesis nanoperak dan nanoemas.

Bahan :

Nanoemas dan nanoperak dengan beberapa variasi morfologi, 4-nitrofenol, NaBH4, akuades.

B. Diagram Alir

1. Persiapan larutan prekursor, reduktor dan penstabil.

Siapkan larutan reduktor NaBH4 0,2 M dan larutan 4-nitrofenol 0,4 mM.

Siapkan koloid nanoemas dan nanoperak dengan beberapa variasi morfologi.

2. Percobaan katalisis reaksi reduksi 4-nitrofenol menjadi 4-aminofenol.

Konsentrasi akhir larutan 4-nitrofenol, NaBH4, dan atom Au dalam 4 mL air secara berturut-turut adalah 0,1, 10 dan 0,05 mM.

Campuran tersebut kemudian ditambahkan dengan 1 mL nanoperak atau nanoemas sebagai katalis.

.

Sebanyak 1 mL larutan 4-nitrofenol 0,4 mM dicampurkan dengan 1,8 mL akuades dalam kuvet kuarsa kemudian ditambahkan dengan 0,2 mL larutan NaBH4 0,2 M.

Progress reaksi dimonitor menggunakan spektrofotometer UV-Vis, dari menit ke-5 hingga menit ke-30.

.

Molaritas atom Au dihitung berdasarkan konsentrasi akhir HAuCl4 trihidrat (0,2 mM).

- Data Pengamatan dan Perhitungan

Data yang diperoleh adalah spektrum UV-Vis larutan 4-nitrofenol pada berbagai variasi waktu. Jika spektrum tersebut digabungkan, maka terlihat bahwa absorbansi maksimum akan menurun dengan berjalannya waktu reaksi. Data nilai absorbansi diubah menjadi ln A dan diplotkan lawan waktu sesuai persamaan di bawah. Berdasarkan kurva linier yang diperoleh, dihitung nilai slope yang dapat diubah menjadi konstanta laju reaksi.

ln At = ln A0 - kt

At = absorbansi pada waktu tertentu

A0 = absorbansi awal

k = konstanta laju reaksi

Nilai k untuk variasi nanoperak dan nanoemas yang digunakan kemudian dibandingkan, sehingga dapat disimpulkan variasi nanopartikel yang paling efektif sebagai katalis dalam reaksi reduksi 4-nitrofenol.