LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

| Nama | : Hillmy Azry | Tanggal Laporan Awal | : 5 Desember 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM | : 2450165 | Tanggal Laporan Akhir | : 12 Desember 2025 |
| Kelas | : 2G – DIV Nanoteknologi Pangan | Kelompok | : 6 (enam) |

# Judul

Pengaruh Ukuran Partikel Karbon Aktif Pada Adsorpsi Ion Logam Tembaga II

# Tujuan Percobaan

# - Mengetahui pengaruh ukuran partikel karbon aktif pada adsorbsi ion logam tembaga.

# Prinsip Percobaan

# Mengkaji bagaimana ukuran partikel karbon aktif memengaruhi kemampuan adsorpsi ion tembaga(II) karena semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan spesifik dan jumlah pori yang dapat berinteraksi dengan ion logam. Dalam percobaan ini, karbon aktif dengan ukuran partikel yang berbeda-beda digunakan sebagai adsorben dan dicampurkan ke dalam larutan Cu²⁺ dengan konsentrasi awal tertentu, kemudian campuran diaduk pada kondisi waktu dan pH terkontrol agar proses adsorpsi berlangsung secara optimum. Setelah adsorpsi, larutan dipisahkan dengan filtrasi, dan konsentrasi ion Cu²⁺ sisa dalam filtrat diukur menggunakan spektrofotometri UV–Vis untuk mengetahui berapa banyak ion logam yang berhasil diserap oleh karbon aktif. Parameter yang diuji meliputi konsentrasi awal dan akhir ion Cu²⁺ dalam larutan, jumlah ion yang teradsorpsi, serta perbandingan efisiensi adsorpsi antar variasi ukuran partikel karbon aktif untuk menentukan ukuran partikel yang memberikan kinerja adsorpsi paling tinggi.

- Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

Hot plate, magnetic stirrer, magnetic bar, gelas kimia 100 mL, gelas kimia 250 mL, gelas kimia 500 mL, gelas ukur 100 mL, pH meter, lumpang dan alu, cawan arloji, neraca analitik, erlenmeyer 250 mL, sieve 100 mesh, 200 mesh, dan 400 mesh.

Bahan :

Karbon aktif, CuSO4 10 ppm, HCl 1 M.

B. Diagram Alir

Lakukan pengecilan ukuran untuk karbon aktif 400 mesh dengan milling menggunakan planetary ball mill.

Masukkan karbon hasil pengayakan ke dalam wadah kering dan ulangi proses filtrasi menggunakan sieve berukuran 200 mesh.

1. Mempersiapkan adsorben karbon aktif.

Haluskan 10 g karbon aktif menggunakan lumping alu dan saring menggunakan sieve berukuran 400 mesh.

2. Adsorbsi ion logam Cu2+ menggunakan karbon aktif.

Masukkan 1 g karbon aktif berukuran 200 mesh, 400 mesh, dan hasil milling ke dalam erlenmeyer.

Ukur pH larutan menggunakan pH meter dan atur pH larutan hingga 4,5 menggunakan larutan HCl 1 M.

.

1 g karbon aktif berukuran 200, 400, dan hasil milling dimasukkan ke masing-masing 3 buah erlenmeyer yang terisi oleh 50 mL larutan CuSO4 10 ppm.

duk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 100 rpm selama 3 jam dan amati perubahan warna setiap 30 menit.

- Data Pengamatan

| Waktu (menit) | Adsorben | Warna Larutan CuSO4 | Adsorben | Warna Larutan CuSO4 | Adsorben | Warna Larutan CuSO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Karbon aktif 200 mesh |  | Karbon aktif 400 mesh |  | Karbon aktif hasil milling |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |