LAPORAN PRAKTIK NANOMATERIAL 2

| Nama | : Hillmy Azry | Tanggal Laporan Awal | : 12 Desember 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| NIM | : 2450165 | Tanggal Laporan Akhir | : 19 Desember 2025 |
| Kelas | : 2G – DIV Nanoteknologi Pangan | Kelompok | : 6 (enam) |

# Judul

Aplikasi Zink Oksida Nanopartikel Sebagai Fotokatalis Pada Degradasi Metilene Blue

# Tujuan Percobaan

# - Mendemonstrasikan aplikasi zink oksida sebagai fotokatalis pada degradasi metilene blue.

# Prinsip Percobaan

# Zink oksida nanopartikel (ZnO-NP) dimanfaatkan sebagai fotokatalis karena memiliki celah pita (band gap) yang memungkinkan eksitasi elektron ketika terkena cahaya ultraviolet. Penyinaran UV menyebabkan elektron pada ZnO berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga terbentuk pasangan elektron–hole (e⁻/h⁺). Pasangan ini kemudian bereaksi dengan molekul air dan oksigen terlarut untuk menghasilkan spesies oksidatif reaktif (Reactive Oxygen Species/ROS) seperti •OH, O₂•⁻, dan H₂O₂ yang mampu menguraikan molekul metilena blue (MB) menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini memicu penurunan intensitas warna larutan akibat degradasi struktur kromofor MB.

# Dalam percobaan, larutan metilena blue dicampur dengan sejumlah ZnO-NP dan dihomogenkan, kemudian dibiarkan dalam kondisi gelap selama periode pra-adsorpsi untuk memastikan adsorpsi awal zat warna ke permukaan katalis. Setelah itu, campuran disinari UV, dan sampel diambil secara berkala. Masing-masing sampel dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk memantau penurunan absorbansi maksimum MB sebagai indikator laju degradasi.

# Pengukuran dilakukan bersamaan dengan sampel kontrol untuk memastikan bahwa perubahan warna tidak disebabkan oleh fotolisis alami atau faktor lain, melainkan oleh aktivitas fotokatalitik ZnO. Sejumlah parameter yang dipertimbangkan dalam proses ini meliputi massa katalis ZnO yang digunakan, konsentrasi awal MB, lamanya penyinaran UV, durasi pra-adsorpsi dalam gelap, pH larutan, serta kondisi radiasi (jarak sumber cahaya dan intensitas UV). Parameter-parameter tersebut berperan penting dalam menentukan efisiensi fotodegradasi.

- Cara kerja

A. Alat dan Bahan

Alat :

Neraca analitik, gelas kimia 250 mL, magnetic bar, magnetic stirrer, lampu UV, gelas ukur 50 mL, kaca arloji.

Bahan :

Zink oksida nanopartikel, metilene blue 10 ppm.

B. Diagram Alir

1. Uji adsorbsi metilene blue menggunakan ZnO NPs.

Aduk dan letakkan pada ruang gelap selama 120 menit. Amati perubahan warna selama 15 menit.

Masukkan 50 mL metilene blue 10 ppm kedalam gelas kimia dan tambahkan 50 mg nanopartikel ZnO.

2. Degradasi metilene blue menggunakan ZnO NPs.

Sinari larutan metilene blue dengan sinar UV selama 2 jam. Amati perubahan warna setiap 15 menit sekali.

Aduk dan letakkan pada ruang gelap selama 30  menit.

.

Masukkan 50 mL metilene blue 10 ppm kedalam gelas kimia dan tambahkan 50 mg nanopartikel ZnO.

Ulangi percobaan degradasi metilene blue dengan tidak menambahkan ZnO NPs.

- Data Pengamatan

| Waktu (menit) | Fotokatalis | Warna Larutan CuSO4 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Disinari UV tanpa ZnO |  |
| 15 |  |  |
| 30 |  |  |
| 45 |  |  |
| 60 |  |  |
| 75 |  |  |
| 90 |  |  |
| 105 |  |  |
| 120 |  |  |
| 0 | ZnO tanpa disinari UV |  |
| 15 |  |  |
| 30 |  |  |
| 45 |  |  |
| 60 |  |  |
| 75 |  |  |
| 90 |  |  |
| 105 |  |  |
| 120 |  |  |
| 0 | ZnO dengan penyinaran UV |  |
| 15 |  |  |
| 30 |  |  |
| 45 |  |  |
| 60 |  |  |
| 75 |  |  |
| 90 |  |  |
| 105 |  |  |
| 120 |  |  |